Proviantbroen – Kvikmanual

HUSK! HUSK! HUSK! Brug kun den røde stopknap i yderste nødstilfælde. Brug i stedet den grå stopknap!

| Hvis betjeningsmodulet er ”låst”, følg anvisning på skær-men (åbnes ved at dreje på den grå stopknap). Nedenfor viste er den normale startmenu: - Tryk ”Reset alarmer”, tryk herefter ”Menu” for at komme retur til startmenuen - Tryk herefter ”Betjening Proviantmagasingraven” | Menuen ”Betjening Proviantmagasingraven” – eller ”Brobetjeningsmenuen” ser således ud. - Tryk på knappen ”Automatik”, som herefter kvitterer med at blive delvist grøn. - Afvent, at ”Automatik” knappen bliver helt grøn og at knappen ”Indled åbning” bliver lysegrå. |
| --- | --- |
| Nu kan broåbningen indledes: - Tryk på knappen ”Indled åbning”, som herefter kvitterer med at blive delvist grøn. Samtidigt aktiveres lys- og lydsignal som varsel til cyklister og fodgængere, at broen er klar til at åbne. | Når ”bom-knapperne” bliver lysegrå er det muligt at lukke bommene. Tjek dog først, at der IKKE er hverken cyklister eller fodgængere på broen: - Tryk på begge bom-knapper. Knapperne bliver herefter delvist grønne. |
| Når både de nordlige og sydlige bomme er helt lukket bliver knappen ”Åben bro” lysegrå, og broklappen kan herefter åbnes. - Tryk på knappen ”Åben bro”. Når knappen er aktiveret bliver den delvist lysegrøn. | Når broklappen er helt åben får man via nedenstående menu mulighed for at sætte relevant trafiklys. HUSK at udgående både har fortrinsret! Sæt ALDRIG grønt lys i begge retninger! HUSK at afslutte med at sætte rødt lys i begge retninger! |
| Når broen skal lukkes: - Skift tilbage til nedenfor viste ”Brobetjenings-menu” ved at trykke på knappen ”Menu”. - Tryk på ”Luk bro”, som herefter bliver delvis grøn. | Tilbage står blot at få åbnet bommene i begge ender af broen. - Tryk på knapperne ”Åben bomme”, som herefter bliver delvist grønne. Følg status i del gule felt. |